Программирование APOLLO JOLLY

Ввод пульта в режим программирования необходим только при первой записи кода.

При вводе в режим программирования происходит очистка памяти и все ранее записанные коды удаляются.

1. Для ввода в режим программирования, одновременно нажать и удерживать нажатыми в течении 3 сек  кнопки A и B. Светодиод быстро моргнет 3 раза.

2. Продолжая удерживать нажатой кнопку A отпустите кнопку B. Продолжая удерживать кнопку A, нажмите на кнопку 2 три раза. Светодиод начнет быстро моргать.

3.     Отпустите все кнопки.

4.   Для передачи кода с рабочего пульта, поднесите его к  пульту JOLLY вплотную.

- Выберите, нажмите и удерживайте кнопку, которую необходимо запрограммировать на пульте JOLLY. Светодиод быстро моргнет 2 раза.

- Нажмите и удерживайте нажатой кнопку рабочего пульта, которую необходимо записать. Дождитесь пока светодиод на пульте JOLLY загорится  ровным светом.

Для программирования остальных кнопок повторит пункты 4, 5 и 6.

При вводе в режим программирования происходит очистка памяти и все ранее записанные коды удаляются.  Ввод пульта в режим программирования необходим только при первой записи кода.