Инструкция программирования MULTI 4

Перед началом программирования необходимо произвести процедуру очистки памяти для этого:

- Нажмите и удерживайте нажатыми в течении  5 секунд кнопки 1 и 2. Светодиод должен быстро заморгать.

- Отпустите обе кнопки. Память очищена, пульт находиться в режиме программирования.

Программирование пульта:

- Держите оригинальный пульт дистанционного управления рядом с пультом  MULTI4. Обратите внимание на расстояние. Расстояние между пультами должно быть от 2 до 4см.  В противном случае это может повлиять  на запись кода. При записи кода держите дубликатор дальше от источников радиоизлучения (сотовые телефоны, компьютеры….)

- Нажмите  и  удерживайте  нажатой  кнопку на  пульте MULTI4 которую необходимо запрограммировать.

- Нажмите и удерживайте нажатой  кнопку на оригинальном пульт которую необходимо скопировать. Дождитесь пока светодиод на пульте MULTI4 замерцает.

- Отпустите обе кнопки.

- Для программирования последующих кнопок, повторите пункты 1-3.

- Если код будет случайно удален, предыдущий код можно восстановить одновременным нажатием кнопки 3 и 4, пока светодиод мигает (примерно 5 секунд)

Замена батареи. Если при нажатии кнопки светодиод  не мигает, вам необходимо заменить  2 элемента питания  (CR2016)

Технические параметры:

1. Режим передачи: ASK

2. Ошибка частотного диапазона: меньше чем  ± 200KHZ

3. Рабочее напряжение: 6V

4. Рабочий ток: 18 мА

Рабочие частоты:

432.92MHZ-433.92MHZ,