Универсальный пульт

дистационного управления телевизором

Характеристика

RM-09E является новейшим  мини-пультом дистанционного управления телевизором, может использоваться для телевизоров разных моделей и годов выпуска. Имеет удобный дизайн, содержащий основные функциональные кнопки, ночное освещение. Является идеальным выбором в случае потери, повреждения или замены пульта дистанционного управления.

Перед использованием необходимо выполнить авопоиск кодов ПДУ.

Установка батареи

Открыть крышку батареи, по знакам "+/-", отмеченным в гнезде батареи, вставить две новые кнопочные батареи.

Информация о батареи

Этот ПДУ является продукцией с низким энергопотреблением. При обычном пользовании срок службы батареи составляет 6 месяцев, при неправильном использовании или повреждении, срок службы батареи сокращается.

В случае неиспользования этого ПДУ в течение длительного времени батарею лучше вынимать.

Однокнопочный цифровой автопоиск подходящего типа телевизора

- Включите питание телевизора, поднесите пульт дистанционного управления прямо к телевизору, нажмите и удерживайте кнопку «Настройка» (S) около 5 секунд пока индикатор не загорится.

- Один раз нажмите кнопку «Питание», индикатор замигает, ПДУ входит в режим автопоиска подходящего типа телевизора. Обратите внимание на изменение громкости телевизора, если оно произошло, немедленно нажмите  любую кнопку ПДУ для блокировки данного кода. Индикатор перестанет моргать.

- Испытать эффективность кнопок ПДУ (за исключением кнопок питания и громкости +/-), если кнопки функционируют, один раз нажать кнопку «Настройка» (S). Индикатор погаснет, поиск кодов завершен. Если кнопки не функционируют, повторить шаг 2