Пульт APOLLO-C  универсальный брелок, 4 канала, 433 МГц, фиксированный код.

Программирование APOLLO-C

1.Нажмите и удерживайте кнопки 1 и 3 на брелке APOLLO-C, пока светодиодный индикатор на нем начнет быстро мигать (вначале мигает медленно). Отпустите кнопки.

2.Нажмите и отпустите 1 раз кнопку, которую необходимо запрограммировать. Индикатор загорится ровным светом.

3. В  течение  15  секунд  поднесите  на расстоянии < 2см оригинальный пульт и нажмите на рабочую кнопку оригинального (мастер) пульта.

- Светодиод APOLLO-C вспыхнет три раза – пульт запрограммирован.

-   Светодиод APOLLO-C вспыхнет шесть раз – оригинальный пульт передает роллинг (динамический)  код, нужно использовать APOLLO TX Multi.

-  Светодиод APOLLO-C вспыхнет девять раз – частота не поддерживается.

Для программирования других кнопок повторите пункты 1-3